КОНКУРСНОЕЗАДАНИЕ

КОМПЕТЕНЦИИ

«Добыча нефти и газа»

Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» - 2026 Республика Коми

2026 г.

Конкурсное задание разработано экспертным сообществом и утверждено Менеджером компетенции, в котором установлены нижеследующие правила и необходимые требования владения профессиональными навыками для участия в соревнованиях по профессиональному мастерству

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ…………………………….4

1.1. Общие сведения о требованиях компетенции……………………………...4

1.2. Перечень профессиональных задач специалиста по компетенции «Добыча нефти и газа»……………………………………………………………4

1.3. Требования к схеме оценки………………………………………………….7

1.4. Спецификация оценки компетенции………………………………………..8

1.5. Конкурсное задание………………………………………………………….8

1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания…………………………………..9

1.5.2. Структура модулей конкурсного задания (инвариант/вариатив)……….9

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕН………………………………...16

2.1. Личный инструмент конкурсанта………………………………………….16

2.2.Материалы, оборудование и инструменты, запрещенные на площадке…17

3. ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………………………………….17

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕСОКРАЩЕНИЯ

- УЭЦН–установка электроцентробежного насоса

- УСШН–установка скважинного штангового насоса

- НКТ–насосно-компрессорные трубы

- АСПО–асфальтосмолопарафиновые отложения

- АГЗУ–автоматизированная групповая замерная установка

- ТБиОТ–техника безопасности и охранытруда

- ГВС–газовоздушная среда

- СУСГ–сальник устьевой с самоустанавливающей головкой

- КИПиА–контрольно-измерительные приборы и автоматика

- СВУ–счётчик вода учёта

- ДРС–датчик расхода счётчика

- НК–неразрушающий контроль

- ВИК–визуальный и измерительный контроль

  - ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ

  - Общие сведения о требованиях компетенции

Требования компетенции «Добыча нефти и газа» определяют знания, умения, навыки и трудовые функции, которые лежат в основе наиболее актуальных требований работодателей отрасли.

Целью соревнований по компетенции является демонстрация лучших практик и высокого уровня выполнения работы по соответствующей рабочей специальности или профессии.

Требования компетенции являются руководством для подготовки конкурентоспособных, высококвалифицированных специалистов/ рабочих и участия их в конкурсах профессионального мастерства.

В соревнованиях по компетенции проверка знаний, умений, навыков и трудовых функций осуществляется посредством оценки выполнения практической работы.

Требования компетенции разделены на четкие разделы с номерами и заголовками, каждому разделу назначен процент относительной важности, сумма которых составляет 100.

  - ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ СПЕЦИАЛИСТА ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ДОБЫЧА НЕФТИ И ГАЗА»

Таблица №1

Перечень профессиональных задач специалиста

| № п/п | Раздел | Важность в % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация работы | 15 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - принципы хранения необходимых инструментов, оборудования и материалов; - важность поддержания рабочего места в надлежащем состоянии; - способы утилизации и дальнейшего применения без вредных материалов; - основные требования к смежным профессиям; - основные сведения о методах интенсификации добычи нефти и газа, исследования скважин; - технологический процесс добычи, сбора, транспортировки нефти, газа, газового конденсата, закачки и отбора газа |  |
|  | Специалист должен уметь: - правильно выбирать, применять, очищать и хранить все инструменты и оборудование; - определять и аккуратно обращаться с дорогостоящим нефтепромысловым оборудованием; - организовывать рабочее место для максимально эффективной работы; - применять безопасные приемы работы; - адаптироваться к изменениям в смежных производствах |  |
| 2 | Охрана труда и техника безопасности | 5 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - правила по охране труда и технике безопасности; - основные принципы безопасной работы с нефтепромысловым оборудованием; - ситуации, при которых используется средства индивидуальной защиты. |  |
|  | Специалист должен уметь: - выполнять требования по охране труда; - выполнять требования техники безопасности при работе с нефтепромысловым оборудованием; - использовать средства индивидуальной защиты. |  |
| 3 | Бережливое производство | 5 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - основные способы сокращения издержек при сохранении качества работы; - значимость планирования всего рабочего процесса, как выстраивать эффективную работу и распределять рабочее время. |  |
|  | Специалист должен знать и понимать: - производить точные измерения; - распределять рабочее время; - работать эффективно, постоянно отслеживая результаты работы; - внедрять и постоянно использовать высокие стандарты качества работ и технологий. |  |
| 4 | Документация | 10 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - документацию о выполнении сменных работ; - документацию по эксплуатации промышленного оборудования; - схему сбора и транспортировки нефти, газа и конденсата на обслуживаемом участке; - устройство обслуживаемых контрольно-измерительных приборов |  |
|  | Специалист должен уметь: - читать технологическую схему сбора и транспортировки жидкости; - оформлять соответствующую (акты выполненных работ, журналы охраны труда и техники безопасности и также журналы оценки газовоздушной среды) техническуюдокументацию |  |
| 5 | Коммуникация | 5 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - профессиональную аббревиатуру и терминологию |  |
|  | - Специалист должен уметь: - грамотно доносить информацию диспетчеру или мастеру; - грамотно формулировать свои мысли; - соблюдать правила и нормы профессионального общения |  |
| 6 | Инструменты и материалы | 19 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - назначение, правила обслуживания применяемого инструмента, приспособлений; - свойства и назначение материалов, используемых при обслуживании нефтепромыслового оборудования |  |
|  | Специалист должен уметь: - производить техническое обслуживание запорной арматуры и нефтесборного трубопровода; - выявлять неисправности запорной арматуры и трубопроводов; - производить замену прокладки во фланцевых соединениях; - готовить инструмент к эксплуатации; - подбирать необходимый инструмент и материалы к определенной работе; - выполнять слесарные работы и работы с разметочными приборами; - производить установку и снятие заглушек, штуцеров; производить замену сальников запорной арматуры; определять качество добываемых флюидов. |  |
| 7 | Оборудование и приборы учета | 41 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - конструкцию нефтяных и газовых скважин; - устройство и принцип работы установок ЭЦН (электроцентробежный насос), обслуживаемых контрольно-измерительных приборов, аппаратуры, средств автоматики и телемеханики; - техническую характеристику и устройство наземного промыслового оборудования, установок, трубопроводов и приборов; - технологический режим обслуживаемых скважин; - устройство и принцип работы УСШН (установок скважинных штанговых насосов); - обслуживаемых контрольно-измерительных приборов, аппаратуры, средств автоматики и телемеханики; - правила эксплуатации промыслового электрооборудования и работы на электротехнических установках; - назначение, правила эксплуатации обслуживания наземного оборудования скважин и установок, контрольно-измерительных приборов |  |
|  | Специалист должен уметь: - производить техническое обслуживание запорной арматуры и нефтесборного трубопровода; - выявлять и устранять неисправности наземного оборудования скважин механизированной добычи с погружным приводом насосов при внешнем осмотре; - определять отклонение от технологического режима оборудования скважины, механизированной добычи с погружным приводом насосов; - производить запуски остановку погружных установок, регулировку параметров работы; - производить работы по очистке лифта НКТ (насосно-компрессорные трубы) от АСПО (асфальтосмолопарафиновые отложения) механическим способом (с помощью скребка); - производить установку и замену штуцера; - выявлять и устранять неисправности наземного оборудования скважины механизированной добычи с наземным и приводами насосов при внешнем осмотре; - определять отклонение от технологического режима погружного оборудования скважины механизированной добычи с наземными приводами насосов; - производить запуски остановку скважины механизированной добычи с наземными приводами насосов; - производить смену и натяжку клиновидных ремней на станке-качалке; - сменять сальниковые манжеты устьевого оборудования при механизированной добыче с наземными приводами насосов; - снимать динамограмму скважин, оборудованных установками скважинных штанговых насосов (УСШН); - выявлять и устранять неисправности оборудования учета количества и качества добываемых флюидов при внешнем осмотре; - производить проверку работоспособности предохранительного устройства замерного сепаратора; - производить ручной замер дебита скважин; - производить опорожнение и разрядку замерного сепаратора и технологических трубопроводов автоматизированной групповой замерной установки (АГЗУ); - производить подготовку сепаратора, оборудования учета количества добываемых флюидов; - производить замену предохранительного клапана замерного сепаратора |  |

  - ТРЕБОВАНИЯ К СХЕМЕ ОЦЕНКИ

Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна попадать в диапазон баллов, определенных для каждого раздела компетенции, обозначенных в требованиях и указанных в таблице 2.

Таблица №2

Матрица пересчета требований компетенции и в критерии оценки

| Критерий/Модуль |  |  |  |  |  |  | Итого баллов За раздел ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разделы ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ |  | A | Б | В | Г | Д |  |
|  | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
|  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
|  | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
|  | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 19 |
|  | 5 | 10 | 10 | 8 | 8 | 5 | 41 |
| Итого баллов за критерий/модуль |  | 20 | 20 | 20 | 22 | 18 | 100 |

  - СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ

Оценка Конкурсного задания будет основываться на критериях, указанных в таблице 3.

Таблица №3

Оценка конкурсного задания

| Критерий |  | Методика проверки навыков в критерии |
| --- | --- | --- |
| А | Обслуживание скважины УСШН | ВИК |
| Б | Обслуживание скважины УЭЦН | ВИК |
| В | Обслуживание АГЗУ | ВИК |
| Г | Обслуживание трубопроводной арматуры | ВИК, НК |
| Д | Обслуживание нагнетательной скважины | ВИК |

  - КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

Общая продолжительность Конкурсного задания: 15 часов

Количество конкурсных дней: 3 дня

Вне зависимости от количества модулей, КЗ включает оценку по каждому из разделов требований компетенции.

Оценка знаний конкурсанта проводится через практическое выполнение Конкурсного задания. В дополнение могут учитываться требования работодателей для проверки теоретических знаний/оценки квалификации.

    - Разработка/выбор конкурсного задания

Конкурсное задание состоит из 5 модулей, включает обязательную к выполнению часть (инвариант) – 3 модуля, и вариативную часть – 2 модуля.

Общее количество баллов конкурсного задания составляет 100.

Обязательная к выполнению часть (инвариант) выполняется всеми регионами без исключения на всех уровнях чемпионатов.

Количество модулей из вариативной части, выбирается регионом самостоятельно в зависимости от потребностей работодателей региона в соответствующих специалистах. В случае если ни один из модулей вариативной части не подходит под запрос работодателя конкретного региона, то вариативные модули формируется регионом самостоятельно под запрос работодателя. При этом, время на выполнение модулей и количество баллов в критериях оценки по аспектам не меняются

    - Структура модулей конкурсного задания (инвариант/вариатив)

Модуль А. Обслуживание скважины УСШН (Вариатив)

Время на выполнение модуля: 3 часа

Задание:

Конкурсанту необходимо:

- Осмотреть СИЗ, полный осмотр: спец. одежда, обувь, противогаз, защитные очки, каска.

- Подготовить инструмент на рабочем месте.

- Провести замер ГВС согласно карте, с заполнением журнала.

- Провести визуальный осмотр оборудования при работающем СК с обеих сторон (выявить неисправности оборудования):

- канатную подвеску;

- исправность манометра;

- запорные устройства;

- заземление СК;

- узлы и детали СК.

- Остановить СК.

- Сменить приводные ремни.

- Проверить масло в редукторе.

- Сменить уплотнения СУСГ2а (верхняя камера).

- Ревизия перепускного клапана.

- Убрать рабочее место.

- Запустить СК.

- Определить подачу на скважине (путем закрытия и открытия линейной задвижки на трубопроводе и контролем по манометру).

- Выполнить снятие динамограммы:

- проверить исправность прибора («Комплекс для исследования работы скважин с ШГН»);

- перед проведением измерения необходимо включить динамограф;

- выбрать из меню режим работы динамографа;

- перейти в режим ввода данных;

- окончание ввода справочных данных;

- провести температурное выравнивание динамограф;

- очистить от грязи место под установку динамограф на нерабочей части штока ниже траверсы;

- включить прибор;

- закрепить динамограф между траверсами канатной подвески;

- запустить станок-качалку и выдержать несколько циклов до выхода на рабочий режим;

- дождаться окончания исследования и динамограф самостоятельно выключится;

- остановить станок-качалку;

- демонтировать динамограф;

- на индикаторе динамографа результаты исследований представляются в виде текстовой информации с идентификационными данными и графиков контролируемых зависимостей с параметрами;

- расшифровать динамограмму;

- Запустить СК.

- Заполнить вахтовый журнал.

- Убрать рабочее место.

- Произвести доклад о проделанной работе.

Модуль Б. Обслуживание скважины УЭЦН (Инвариант)

Время на выполнение модуля: 3 часа

Задание:

Конкурсанту необходимо:

- Осмотреть СИЗ, полный осмотр: спец. одежда, обувь, противогаз, защитные очки, каска.

- Подготовить инструмент на рабочем месте.

- Провести замер ГВС согласно карте, с заполнением журнала.

- Провести визуальный осмотр наземного оборудования (выявить неисправности оборудования):

- устьевую арматуру;

- заземляющие устройства;

- приборы КИПиА.

- Произвести замену манометра (по заданию).

- Провести очистку лифта НКТ от АСПО с помощью скребка.

- Произвести замер статического уровня жидкости:

подготовить прибор (Комплекс для исследования работы скважин) к работе;

проверить (по манометру) давление на отрезке между за трубной задвижкой и заглушкой;

- стравить (имитация) избыточное давление через манометрический вентиль.

- установить волномер;

- открыть затрубную задвижку;

- ввести параметры: номер скважины, конкурсант, вид исследования (по заданию);

- замерить статический уровень (2 эхограммы с записью в память блока регистрации) далее - «БР»;

- закрыть затрубную задвижку, стравить избыточное давление;

- произвести демонтаж волномера;

- результат замера записать в вахтовый журнал;

- Провести запуск УЭЦН с выводом на рабочий режим по заданию.

- Произвести замер динамического уровня жидкости.

- Снять параметры работы со станции управления по заданию.

- Произвести расчет притока.

- Выставить защиту срыва подачи.

- Записать в журнал вывода скважины на режим параметры работы УЭЦН.

- ОстановитьУЭЦН.

- Убрать рабочее место.

- Заполнить вахтовый журнал.

- Произвести доклад о проделанной работе.

Модуль В. Обслуживание АГЗУ (Инвариант)

Время на выполнение модуля: 3 часа

Задание:

Конкурсанту необходимо:

- Осмотреть СИЗ, полный осмотр: спец. одежда, обувь, противогаз, защитные очки, каска.

- Подготовить инструмент на рабочем месте.

- Произвести осмотр блока автоматики.

- Провести замер ГВС согласно карте, с заполнением журнала.

- Осмотр АГЗУснаружи.

- Осмотр АГЗУ внутри.

- Выявление неисправностей:

- проверить исправность клапана СППК;

- проверить исправность газовой заслонки и (ПСМ) переключателя скважинного многоходового;

- проверить исправность регулятора расхода жидкости и счётчика ТОР.

Процесс выполнения задания на определение неисправности

- Проверить лёгкость хода оси газовой заслонки путем смещения оси поплавка, в процессе наполнения замерной емкости (жидкостью) рычаг оси поплавка двигает газовую заслонку на закрывание.

- Если при герметично закрытой газовой заслонке давление в сепарационной емкости АГЗУ повышается, а стрелка счётчика начинает двигаться, то регулятор жидкости неисправен, то есть пропускает клапан.

- Проверить движение стрелки счётчика в процессе слива жидкости из замерной емкости. Если стрелка в процессе слива не двигается, то счётчик неисправен.

- Согласно заданию произвести:

- ручной замер дебита скважины № (по дополнительному заданию);

- замену манометра на сепараторе (по дополнительному заданию).

- разрядку продукции скважины № (по дополнительному заданию) в дренаж, обратный перевод.

- Убрать рабочее место.

- Результат записать в журнал.

- Произвести доклад о проделанной работе.

Модуль Г. Обслуживание трубопроводной арматуры (Инвариант)

Время на выполнение модуля: 3 часа

Задание:

Конкурсанту необходимо:

- Осмотреть СИЗ, полный осмотр: спец. одежда, обувь, противогаз, защитные очки, каска.

- Подготовить инструмент на рабочем месте.

- Провести замер ГВС согласно карте, с заполнением журнала.

- Установить заглушки.

- Выполнить замену прокладки на задвижке.

- Выполнить замену сальниковой набивки.

- Выполнить замену задвижки.

- Произвести замену приборов КИПиА.

- Снять заглушки.

- Произвести опрессовку участка трубопровода.

- Убрать рабочее место.

- Заполнить вахтовый журнал.

- Произвести доклад о проделанной работе.

Модуль Д. Обслуживание нагнетательной скважины (вариатив)

Время на выполнение модуля: 3 часа

Задание:

Конкурсанту необходимо:

- Проверить СИЗ; полный осмотр: спец. одежда, противогаз, защитные очки, каска.

- Провести замер ГВС, с заполнением журнала. Для этого конкурсант подготавливает газоанализатор к работе. Производит замер по точкам отбора проб воздушной среды по индивидуальному заданию. В журнале отбора проб делает соответствующие записи. Конкурсант делает отчет по выполненной работе (устно).

- Подготовить инструмент на рабочем месте.

- Провести осмотр нагнетательной скважины; рабочее (линейное) и устьевое давление; работа контрольно-измерительных приборов и аппаратуры; состояние запорной арматуры и фланцевых соединений; состояние защитных устройств; состояние (при наличие) дроссельного устройства или регулирующего устройства.

- Провести визуальный внешний осмотр КНС (выявить неисправности оборудования).

- Провести визуальный внутренний осмотр КНС. Осмотреть всю запорную арматуру и прочее оборудование на предмет неисправности и герметичности, проверить герметичность закрытых задвижек. Проверить исправность приборов КИПиА.

- Произвести запись в журнале осмотра оборудования.

Согласно задания произвести переключение на резервный насос

- Открыть задвижку на приеме ЦНС №2.

- Закрыть задвижку на выкиде ЦНС №1. Остановить насос. Закрыть задвижку на приеме.

- Запустить ЦНС №2. Плавно приоткрыть задвижку на выкиде во избежание срыва подачи.

- Проверить шум, вибрации, температуру и утечки.

Согласно задания произвести замену манометра:

- Выбрать пригодный манометр.

- Закрыть манометрический вентиль, стравить давление.

- Произвести замену манометра на исправный предварительно очистив резьбу и намотав ФУМ-ленту.

- Закрыть стравливающее устройство, открыть вентиль. Проверить манометр на утечки и регистрацию давления.

Согласно задания произвести замену штуцера ЗДШ.

- Закрыть ЗДШ.

- Сбросить давление во внутренней полости задвижки.

- Вывернуть заглушки.

- Удалить штуцер.

- Смазать консистентной смазкой уплотнительное кольцо нового штуцера.

- Завернуть нижнею резьбовую заглушку до упора.

- Установить новый штуцер со смазанным уплотнительным кольцом (по заданию).

- Установить верхнею резьбовую заглушку.

- Завернуть до упора заглушку сброса давления.

- Открыть ЗДШ.

- Убрать рабочее место.

- Заполнить вахтовый журнал.

- Произвести доклад о проделанной работе.

  - СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ

В случае исключения (невыполнения) одного или нескольких из модулей конкурсного задания (инвариант исключать нельзя!), время на выполнение уменьшается пропорционально времени, рекомендованного для выполнения данного модуля.

В случае несоблюдения требований техники безопасности к оценке НЕ принимаются и баллы не начисляются.

  - Личный инструмент конкурсанта

Тип Тулбокса - определенный:

- Универсальный набор слесарного инструмента:

- Гаечные ключи искробезопасного исполнения (рожковые, накидные, торцевые, размер 17-46);

- крючки для извлечения сальников;

- перчатки диэлектрические;

- молоток 300 грамм;

- напильник (ручка с металлическим кольцом);

- вороток (оправка) с конусным кольцом;

- уплотнительная лента;

- отвес строительный;

- смазочный материал «Литол»;

- устройства устьевой арматуры;

- Монтажка слесарная;

- ветошь;

- лента«ФУМ»(изоляционная);

- сальники для СУСГ;

- газоанализатор;

- противогаз фильтрующий;

- проволока для удержания грунт буксы;

- канцелярский нож.

  - Материалы, оборудование и инструменты, запрещенные на площадке

Конкурсантам чемпионата запрещено проносить и(или) использовать на площадку любое оборудование и материалы, кроме тех, которые указаны в Тулбоксе.

Запрещается пользоваться наушниками или другими средствами связи во время нахождения на площадке.

  - ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Инструкция по заполнению матрицы.

Приложение 2. Матрица Конкурсного задания.

Приложение 3. Инструкция по охране труда.

Приложение 4. Чек-лист компетенции

Приложение 5. Вахтовые журналы модулей А, Б, В, Г, Д.

\Приложение 6. Журнал замера газовоздушной среды.

Приложение 7. Журнал вывода скважины на режим.